# Inteligentná brána LoRaWan

Systém navádzania parkovacích miest

E-R-CG58LD

1.Popis

CG58LD REV. B využíva duálnu procesorovú platformu Wi-Fi + Ethernet (NET) a zároveň integruje osemkanálový LoRa gateway modul S98E s rozhraním Mini PCI-e, ktorý podporuje globálne frekvenčné pásma.

Podpora funkcie BLE (Bluetooth Low Energy) výrazne zjednodušuje konfiguráciu brány a umožňuje realizovať komplexné nastavenia parametrov na pozadí prostredníctvom pripojenia mobilného telefónu. OLED LCD rozhranie je kompaktné, používateľsky prívetivé a zvyšuje efektivitu inštalácie a diagnostiky priamo na mieste.

2. Vlastnosti produktu

- Podpora protokolu LoRaWAN a celulárnej komunikácie.

- Polovičný duplex, 1 fyzický vysielací kanál Tx, 8 fyzických prijímacích kanálov Rx, technológia MultiSF, 48 logických súbežných prijímacích kanálov.

- Voliteľné viacero frekvenčných pásiem vrátane 433/470/868/915/923.

- Podpora troch pracovných režimov: trieda A/B/C.

- Aktualizácie firmvéru a konfigurácie parametrov pomocou TF karty na mieste

- Podpora vzdialenej aktualizácie firmvéru a konfigurácie parametrov.

- Podpora BLE pripojenia pre konfiguráciu a zobrazenie parametrov brány.

- Podpora OLED LCD displeja pre zobrazenie stavu brány.

- Široký rozsah vstupného napätia, podpora jednosmerného napájania a napájania PoE.

3. Technické parametre

| Kategória |  | minimum | typický | maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spreading faktor | LoRaWAN | SF7 | -- | SF12 |
| Podporované pásma | 433/470/868/915/923 |  |  |  |
| Prenosový výkon |  | -- | -- | +30dBm |
| Citlivosť prijímania |  | -- | 135 dBm | -- |
| Kanály | 8 kanálov upstream 1 kanál downstream | -- | -- | -- |

4. Elektrické charakteristiky

| Prevádzkové napätie | Napájanie cez napájacie rozhranie | 9V DC | 12V DC | 36 V DC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Napájanie cez POE | 38 V DC | 48V DC | 57V DC |
| Priemerná spotreba | Priemerná spotreba počas normálnej prevádzky | -- | 1W | -- |

5. Postup inštalácie

Konektory

| Rozhranie antény LoRaWAN | SMA vonkajší závit |
| --- | --- |
| Rozhranie antény LTE | SMAO vnútorný závit |
| Rozhranie antény Wi-Fi | SMA vonkajší závit |
| Slot na SIM kartu | Mini SIM |
| Slot pre SD kartu |  |
| Jednosmerný napájací vstup | 9~36 V input ，DC5.5/2.5 |
| USB-C Konektor | Vyhradené pre výrobcu |
| Ethernet | 10/100 |
| POE | Podpora POE |